ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова национального исследовательского университета

“Высшая школа экономики” Департамент компьютерной инженерии

Конструкторская документация

По проекту 1270

«Разработка системы генерации тестовых сигналов для стенда удаленной работы с оборудованием»

Разработчики:

Боев А. О.

Барсток А. А.

Ермолинский О.В.

Руководитель проекта:

Старший преподаватель

Лежнев Е. В

Москва 2025

Оглавление

1	Введение и ключевые возможности	3

2	Структура пакета	3

3	Связь между пинами платы DE10Lite и STM32	6

4	Приложение для Windows	9

5	Прошивка для STM32	13

Введение и ключевые возможности

SignalCraftApp — это Windows-приложение, разработанное для взаимодействия с FPGA-отладочными платами через программно-аппаратный комплекс. Оно позволяет генерировать и принимать тестовые сигналы (дискретные цифровые, PWM, аналоговые, I2C, SPI, PS/2, VGA) для удаленного доступа, что особенно полезно в образовательных и исследовательских целях. Система расширяет возможности существующего стенда удаленной работы, разработанного ранее (2022-2023), где уже реализована плата генерации сигналов на базе STM32 и ПО для Windows.

Ключевые возможности:

1. Взаимодействие с COM-портом.

2. Подключение к камере стенда.

3. Логирование действий и данных.

4. Генерация бинарного сигнала.

5. Генерация аналогового сигнала.

6. Генерация ШИМ-сигнала.

7. Генерация UART-сигнала.

8. Генерация SPI-сигнала.

9. Генерация I2C-сигнала.

10. Генерация PS/2_-сигнала.

11. Генерация VGA-сигнала.

Структура пакета

Для взаимодействия коммутационной платы и приложения был разработан стандарт структуры пакета.

0xAA – начало пакета.

Длина пакета (1 байт) - до начала CRC

Тип сигнала (1 байт).

Направление (1 бит).

Номер шины (1 байт).

Данные – переменной длины, зависит от типа сигнала.

CRC (2 байта).

0xFF – стоп-байт.

1. Дискретный цифровой сигнал (Тип сигнала = 0x01)

- Длина пакета: 4 байта (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(1)`)

- Шина: `0x00`

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные: Например, `0b00000101` (пины 0 и 2 включены)

Пакет:

`0xAA 0x04 0x01 0x00 0x00 0x05 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

- Длина пакета: 5 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(2)`)

- Шина: `0x00`

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные: Например, `0b00000011 0b00001000`  (пины 0, 1 и 11 включены)

Пакет:

`0xAA 0x05 0x01 0x00 0x00 0x03 0x08 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

2. ШИМ сигнал (Тип сигнала = 0x02)

- Длина пакета: 6 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(3)`)

- Шина: `0x01` (например, шина 1)

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные:  Например, `0x03` (пин), `0x80` (скважность), `0x64` (период)

Пакет:

`0xAA 0x06 0x02 0x00 0x01 0x03 0x80 0x64 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

3. Аналоговый сигнал (Тип сигнала = 0x03)

- Длина пакета: 6 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(3)`)

- Шина: `0x02` (например, шина 2)

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные: Например, `0x02` (пин), `0x03E8` (значение, 1000)

Пакет:

`0xAA 0x06 0x03 0x00 0x02 0x02 0x03 0xE8 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

4. Интерфейс UART (Тип сигнала = 0x04)

- Длина пакета: 7 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(4)`)

- Шина: `0x03` (например, шина 3)

- Направление: 1 (от платы к компьютеру)

- Данные: Например, `0x01` (пин), `0x41`, `0x42`, `0x43` (ASCII "ABC")

Пакет:

`0xAA 0x07 0x04 0x01 0x03 0x01 0x41 0x42 0x43 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

5. Интерфейс SPI (Тип сигнала = 0x05)

- Длина пакета: 6 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(3)`)

- Шина: `0x04` (например, шина 4)

- Направление: 1 (от платы к компьютеру)

- Данные: Например, `0x04` (пин), `0x01`, `0x02`

Пакет:

`0xAA 0x06 0x05 0x01 0x04 0x04 0x01 0x02 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

6. Интерфейс I2C (Тип сигнала = 0x06)

- Длина пакета: 6 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(3)`)

- Шина: `0x05` (например, шина 5)

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные:  Например, `0x06` (пин), `0x10`, `0x20`

Пакет:

`0xAA 0x06 0x06 0x00 0x05 0x06 0x10 0x20 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

7. Сигнал PS/2 (Тип сигнала = 0x07)

- Длина пакета: 7 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(4)`)

- Шина: `0x06` (например, шина 6)

- Направление: 0 (от компьютера к плате)

- Данные: Например, `0x07` (пин), `0xE0`, `0xF0`, `0xF1` (код клавиш)

Пакет:

`0xAA 0x07 0x07 0x00 0x06 0x07 0xE0 0xF0 0xF1 CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

8. Сигнал VGA (Тип сигнала = 0x08)

- Длина пакета: 8 байт (`Тип сигнала(1) + Направление(1) + Номер шины(1) + Данные(5)`)

- Шина: `0x07` (например, шина 7)

- Направление: 1 (от платы к компьютеру)

- Данные: Например, `0x08` (пин), `0xFF`, `0x00`, `0x00`, `0xFF` (цвет RGB)

Пакет:

`0xAA 0x08 0x08 0x01 0x07 0x08 0xFF 0x00 0x00 0xFF CRC_HIGH CRC_LOW 0xFF`

Связь между пинами платы DE10Lite и STM32

- Цифровой сигнал. Генерирует сигнал DC +5V

  - PC2

  - PC3

  - PC4

  - PC6

  - PC7

  - PC8

  - PC9

  - PC10

- Аналоговый сигнал. Генерирует АС (0-5)V 12-bit

  - PA4

- ШИМ сигнал. Генерирует ШИМ +5V TIM1 16-bit

  - PA8 (CH1)

- UART5 порт. Передача данных по протоколу UART

  - PC12 (TX)

  - PD2 (RX)

- I2C2 порт. Передача данных по протоколу I2C

  - PB10 (SCL) -

  - PB11 (SDA) -

- SPI1 порт. Передача данных по протоколу SPI

  - PA5 (SCK)

  - PA6 (MISO)

  - PA7 (MOSI)

- VGA порт занимает весь функционал МК:

  - PB15 (RED)

  - PB14 (GREEN)

  - PB12 (BLUE)

  - PB1 (HSYNC)

  - PB2 (VSYNC)

- Пины для PS/2 протокола выбирает пользователь из остатка свободных цифровых пинов.

  - PA15 (DATA)

  - PC11 (CLK)

GPIO_[0] - PC9 (цифровой сигнал)

GPIO_[1] - PA8 (ШИМ сигнал)

GPIO_[2] - PC8 (цифровой сигнал)

GPIO_[3] - PC7 (цифровой сигнал)

GPIO_[4] - PC6 (цифровой сигнал)

GPIO_[5] - PB15 (VGA RED)

GPIO_[6] - PB14 (VGA GREEN)

GPIO_[7] - PB12 (VGA BLUE)

GPIO_[8] - PB11 (I2C SDA)

GPIO_[9] - PB10 (I2C SCL)

GPIO_[10] - PB2 (VGA VSYNC)

GPIO_[11] - PB1  (VGA HSYNC)

GPIO_[12] - PA15 (PS/2)

GPIO_[13] - PC10 (цифровой сигнал)

GPIO_[14] - PC11 (PS/2)

GPIO_[15] - PC12 (UART TX)

GPIO_[16] - PD2 (UART RX) //можно заменить на цифровой

GPIO_[17] - PB3 (SPI SCK)

GPIO_[18] - PB4 (SPI MISO) //можно заменить на цифровой

GPIO_[19] - PB5 (SPI MOSI)

GPIO_[20] - PB8 (цифровой сигнал)

GPIO_[21] - PB6 (цифровой сигнал)

GPIO_[22] - PB7 (цифровой сигнал)

GPIO_[23] - PB13 (цифровой сигнал)

GPIO_[24] - PC2 (цифровой сигнал)

GPIO_[25] - PC3 (цифровой сигнал)

GPIO_[26] - PC4 (цифровой сигнал)

GPIO_[27] - PA4 [аналоговый сигнал]

GPIO_[28] - PB0 (цифровой сигнал)

GPIO_[29] - PA7 (цифровой сигнал)

GPIO_[30] - PA6 (цифровой сигнал)

GPIO_[31] - PA5 (аналоговый сигнал)

GPIO_[32] - PA3 (цифровой сигнал)

GPIO_[33] - PA2 (цифровой сигнал)

GPIO_[34] - PA1 (цифровой сигнал)

GPIO_[35] - PA0 (цифровой сигнал)

Приложение для Windows

Системные требования:

- Windows 7/10/11

- .NET Framework 4.7.2 или выше

- Подключенная плата DE10-Lite (или аналогичная)

- Веб-камера (для работы с видео)

Установка:

1. Склонируйте репозиторий проекта

2. Откройте решение в Visual Studio 2019 или новее

3. Восстановите NuGet-пакеты (AForge.Video, Newtonsoft.Json)

4. Соберите решение

Основные компоненты:

1. SerialManager - управление подключением по COM-порту

2. CameraManager - захват и обработка видео с камеры

3. LogManager - логирование операций в файл и UI

4. Pin - модель вывода электронной платы

5. Packet - модель данных для передачи по последовательному порту

Обзор кода MainWindow.xaml.cs

Файл MainWindow.xaml.cs является главной частью WPF-приложения.

Поля:

- _count: Счетчик принятых пакетов.

- _pins: Список объектов Pin, представляющих пины на плате.

- _currentPin: Текущий выбранный пин.

- _queuePost: Список пинов, поставленных в очередь для отправки.

- fullScreenWindow: Экземпляр FullScreenWindow для полноэкранного отображения.

- Константы для путей к изображениям, используемым в UI.

- _logManager: Управляет логированием.

- _serialManager: Управляет последовательным портом.

- _cameraManager: Управляет камерой.

Обработчики событий:

- Window_Loaded: Инициализирует менеджер камеры, обновляет список COM-портов, настраивает менеджер последовательного порта и загружает конфигурации пинов из JSON-файла.

- Window_Closed: Закрывает последовательный порт, останавливает камеру и закрывает файл лога при закрытии окна.

Обновления UI:

- UpdateUI: Обновляет состояние элементов управления UI в зависимости от статуса последовательного порта и камеры.

- UpdateButtonState: Обновляет состояние и иконку кнопки в зависимости от ее активного состояния.

- UpdatePinUI: Обновляет контекст данных для текущего пина.

- DGPins_SelectionChanged: Обновляет текущий пин при изменении выбора в DataGrid.

- UpdateCameraImage: Обновляет отображаемое изображение с камеры и изображение в полноэкранном окне, если оно открыто.

- BtnUpdatePorts_Click: Обновляет список доступных COM-портов.

- BtnReset_Click: Сбрасывает все поля ввода и перезагружает окно.

Генерация пакетов:

- BtnSet_Click: Обрабатывает различные типы сигналов (VGA, цифровые, аналоговые, PWM, UART, SPI, I2C, PS2) и отправляет их в виде пакетов.

- ProcessHexSignal: Обрабатывает сигналы в шестнадцатеричном формате для UART, SPI, I2C и PS2.

- ProcessVgaSignal: Обрабатывает VGA сигналы и преобразует изображения в массивы байтов.

- BitmapSourceToByteArray: Преобразует изображение в формате Bitmap в массив байтов.

- ProcessDigitalSignal: Обрабатывает цифровые сигналы.

- ProcessAnalogSignal: Обрабатывает аналоговые сигналы.

- ProcessPwmSignal: Обрабатывает сигналы ШИМ.

Операции с последовательным портом:

- BtnSend_Click: Отправляет данные через последовательный порт.

- TBSend_KeyUp: Отправляет данные при нажатии клавиши Enter.

- BtnAction_Click: Открывает или закрывает последовательный порт и обновляет UI соответственно.

- BtnClear_Click: Очищает лог и сбрасывает счетчик пакетов.

- DataReceivedHandler: Обрабатывает данные, полученные из последовательного порта.

- ProcessReceivedData: Обрабатывает полученные данные и логирует их.

- SendPacket: Отправляет пакет через последовательный порт и логирует результат.

Операции с камерой:

- BtnDownload_Click: Сохраняет текущее изображение с камеры в файл.

- SaveImageAsync: Асинхронно сохраняет изображение в файл.

- GetEncoder: Возвращает соответствующий кодировщик изображения в зависимости от расширения файла.

- BtnSearchCameras_Click: Инициализирует менеджер камеры и обновляет список доступных камер.

- BtnFullScreen_Click: Открывает полноэкранное окно и отображает текущее изображение с камеры.

- BtnCamStartAndStop_Click: Запускает или останавливает камеру и обновляет UI.

Запуск IDE:

- BtnProg_Click: Запускает указанную IDE (Arduino IDE или Quartus Prime) и обрабатывает ошибки.

- BtnSettings_Click: Открывает окно настроек.

Обновление состояния пинов:

- PushPin: Добавляет текущий пин в очередь для отправки.

- BtnBinary_Click: Устанавливает тип текущего пина как цифровой и обновляет UI.

- SAnalog_ValueChanged: Устанавливает тип текущего пина как аналоговый и обновляет UI.

- SPWM_ValueChanged: Устанавливает тип текущего пина как ШИМ и обновляет UI.

- TBUART_TextChanged: Устанавливает тип текущего пина как UART и обновляет UI.

- TBSPI_TextChanged: Устанавливает тип текущего пина как SPI и обновляет UI.

- TBI2C_TextChanged: Устанавливает тип текущего пина как I2C и обновляет UI.

- TBPS2_TextChanged: Устанавливает тип текущего пина как PS2 и обновляет UI.

- BtnLoadImage_Click: Загружает файл изображения и устанавливает тип текущего пина как VGA.

Прошивка для STM32